EK-2

OKUL SERVİS ARACI DENETİM FORMU

(Açıklamalı Ekidir)

- ŞOFÖR

- Yaş şartı: 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

- Geçerli psiko-teknik değerlendirme raporu bulunmalıdır.

- REHBER PERSONEL

- Yaş ve eğitim şartı: 22 yaşını doldurmuş 61 yaşından gün almamış en az lise mezunu veya Milli Eğitim onaylı kurs alan ilkokul mezunu rehber personel olabilir.

- Rehber personel olmaya uygun olduğuna ilişkin son 1 yıl içinde aile hekiminden rapor alınmış olmalıdır.

- ARACIN AİTM VE OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE TEKNİK YETERLİLİĞİ

- Sesli ikaz sistemi, geri vites lambaları ile çalışmalıdır.

- Arka alan görüş sistemine bağlı sesli ikaz sistemi olmalıdır.

- Ön tarafta kalan alanları gösteren sistem veya sesli ikaz sistemleri olmalıdır.

- Her koltukta emniyet kemeri bulunmalıdır.

- Araç camlarının üzerine renkli film tabakası yapıştırılmamalıdır. (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamaz)

- 01.01.2018 tarihinden itibaren okul servis aracı olarak tescil edilenlerde;

- Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler olmalıdır.

- İç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulunmalıdır.

- Her koltukta üç nokta emniyet kemeri bulunmalıdır.

- İç mekânı gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam kullanılmalıdır.

- (a) ve (c) bendindeki şartlar;

2017 model okul servis araçları için 1/7/2029,

2016 model okul servis araçları için 1/7/2028,

2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1/7/2027,

tarihinden sonraki ilk periyodik muayenesine kadar aranmaz.

- (b) bendindeki şart,

2025 ile 2023 arasındaki modeller için 1/1/2026,

2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1/1/2027,

2017 ve öncesi modeller için 1/1/2028,

tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmaz.

- Oturacak yer adedini gösteren etiket bulunmalıdır.

- Öğrencilerin kullanabileceği cam ve pencereler sabit olmalıdır.

- Kayıt yapabilen araç takip sistemi bulunmalıdır.

- Kapılar sürücü tarafından otomatik açılıp kapatılabilmelidir.

- Taşıt yaş şartı: muayeneden geçmiş olması şartıyla 01.07.2026 tarihine kadar 15 yaşından küçük olması gereklidir.

- Taşıma hizmeti esnasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmamalıdır.